UKR Контейнер 40 футів з вбудованою холодильною установкою та внутрішнім обладнанням.

Стан всього обладнання: новий.

Температура охолодження: повинна включати діапазон від 0 до -20 С з можливістю її точного регулювання.

Можливість роботи при зовнішій температурі: –30 до +50 С.

Комплект постачання:

- Контейнер 40 футів з вбудованою холодильною установко який включає в себе:

- Гладкі стіни та підлога, що миється. Матеріал – нержавіюча сталь;

- Вбудовані світлодіодні ліхтарі;

- Стрічкова штора;

- Сигналізація не закритих дверей.

- Дверцята, що легко відкриваються з вбудованим захисним замком.

- Рампа для заїзду гідравлічного підйомника. Орієнтовні розміри та більш детальний опис наведені в кресленнях.

- Додаткове обладнання контейнера:

- 2.1 Стелажі для зберігання (40 комірок - 4 рівня 10 рядів- по 5 з кожного боку контейнера)

Матеріал – нержавіюча сталь AISI 304 (або аналог). Каркасна конструкція без поворотних деталей. Вага вантажу на полиці не менше 120 кг. Орієнтовні розміри наведені в кресленнях.

- 2.2 Ноші для контейнера та під’йомника (40 шт. на кожен контейнер).

Матеріал - нержавіюча сталь AISI 304 (або аналог), безшовні  з 2 полозками під ними та 4 зручними ручками для перенесення (всередині без зварювальних швів, без гострих кутів та країв), простий у догляді (закруглена внутрішня поверхня лотка). Вага до 18 кг. Орієнтовні розміри та більш детальний опис наведені в кресленнях.

- 2.3 Гідравлічний підйомник.

Матеріал – нержавіюча сталь AISI 304 (або аналог). Вбудований безперервний контроль регулювання висоти за допомогою легкої педалі та окремого важеля опускання. Переміщення за допомогою 4 поворотних колеса (Ø 125 мм) з міцними еластичними гумовими шинами з бризко- та пилонепроникними шарикопідшипниками з постійним змащенням, 1 з блокуванням напрямку та 2 з гальмами на робочій стороні. Вантажопідйомність: 200 кг. Можливістю ковзання нош та їх блокуванням на 5 роликах Ø 37мм та шириною 450 мм, покритих неабразивним і шумоізоляційним ПВХ та захищеними від бризок і пилу шарикопідшипниками з постійним змащенням, 1 упорним роликом.

- Документи - паспорти на продукцію та сертифікати якості на тару та обладнання.

Більш детальний опис та орієнтовні розміри наведені в кресленнях та по посиланню: https://containers.ua/uk/products/40-futovyj-ref-kontejner-hq/

ENG Container 40 feet with built-in refrigeration system and internal equipment.

Condition of all equipment: new.

Cooling temperature: should include a range from 0 to -20 C with the possibility of its precise adjustment.

Ability to operate at external temperature: -30 to +50 C.

Delivery set:

- Container 40 feet with built-in refrigeration system:

- Smooth, washable walls and floor. Material - stainless steel.

- Built-in LED lights.

- Strip curtain.

- Open-door alarm.

- Easy-to-open doors with an integrated safety lock.

- Ramp for hydraulic lift entry. Approximate dimensions and a more detailed description are given in the drawings.

- Additional Internal equipment:

- 2.1 Shelving for storage (40 cells - 4 levels of 10 rows - 5 on each side of the container)

Material - stainless steel AISI 304 (or equivalent). Frame construction with a frame structure without rotating parts. The weight of the load on the shelf is not less than 120 kg. Approximate dimensions are shown in the drawings.

- 2.2 Stretchers for the container and the lift (40 pcs for each container).

Material - stainless steel AISI 304 (or equivalent), seamless, with 2 runners underneath and 4 ergonomic handles for easy carrying (interior without welds, sharp corners, or edges), easy to maintain (rounded internal tray surface).

Weight: up to 18 kg. Approximate dimensions and a more detailed description are given in the drawings.

- 2.3 Hydraulic lift.

Material - stainless steel AISI 304 (or equivalent). Durable welded stainless steel construction with integrated continuous height adjustment via an easy foot pedal and separate lowering lever. Mobility via 4 swivel wheels (Ø 125 mm) with durable elastic rubber tires, splash- and dust-proof ball bearings with permanent lubrication, 1 with directional lock, and 2 with brakes on the working side. Load capacity: 200 kg. Equipped with sliding capability and stretcher locking on 5 rollers (Ø 37 mm, width 450 mm) covered with non-abrasive, sound-insulating PVC and splash- and dust-proof ball bearings with permanent lubrication, plus 1 stop roller.

- Documents - Product passports and quality certificates for the container and equipment must be provided.

For a more detailed description and approximate dimensions, please refer to the drawings and the link: https://containers.ua/uk/products/40-futovyj-ref-kontejner-hq/